- STAVOPROJEKT 91, spol.s r.o., Ústí nad Labem

- 400 11 ÚSTÍ NAD LABEM, V KUTIŠTI 9

TEL. 603910476, 472774513

- e – mail: stavoprojekt91@volny.cz

- Ateliér: 400 01 Ústí nad Labem,Masarykova 175, tel/fax: 475207134
________________________________________________________________

Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení                            z. č.

v ulici Mendělejevova v areálu kampusu UJEP Ústí n.L.              42014

SO 101 komunikace

2. etapa stavby - km 0,000 až 0,080

DSP - Dokumentace pro ohlášení  stavby

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Aktualizace  - červenec 2021

(Květen 2014)							                  Ivan Uherčík

- 2 -

1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA

a) Identifikační údaje

- označení stavby:

Rekonstrukce komunikace + VO v ulici Mendělejevova

v areálu kampusu UJEP Ústí n. Lab.

- b) stavebník:

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 1   400 96 Ústí nad Labem

IČ 445 55 601

- c) stupeň dokumentace:

DPS - Dokumentace pro provádění stavby

- d) projektant:

Stavoprojekt 91 s. r. o. Ústí nad Labem

400 11 Ústí nad Labem, V Kutišti 9

Tel. 603910476, 475 207 134

e – mail: stavoprojekt91@volny.cz

Ateliér: 400 01 Ústí nad Labem, Masarykova 175

Autorizovaná osoba:          Ivan Uherčík         ČKAIT č. 0400679

b) Navržené řešení

Jedna se o úpravu stávající komunikace s chodníkem a samostatným parkovištěm. Stavba je rozdělená na dvě etapy.

1. etapa - km 0,080 až 0,17517, včetně parkoviště

2. etapa stavby - km 0,000 až 0,080

Základní šířka komunikace je 7,00m, uliční chodník šířky v 1 et. 1,70m, v 2 et. 2,00m.

Komunikace je s obousměrným provozem. Je napojena na ulici Klíšová a České Mládeže.

Funkce komunikace je obslužná uvnitř areálu Kampusu. Vozovka bude mít povrch z asf.

betonu, chodník ze zámkové dlažby.

Odvodnění bude přes uliční vpusti do stávající kanalizace. Na komunikaci se provede

dopravní značení a bezbariérové se upraví místa pro přecházení.

c) Podklady

Při zpracování projektové dokumentace bylo použito:

- dokumentace pro ohlášení stavby, stavební program investora

- zaměření území, informace o inž. sítích

- ověření aktuálního stavu území

-3-

d) Vztah zpevněných ploch k ostatním objektům

Komunikace bude zajišťovat obsluhu objektu uvnitř areálu kampusu UJEP.

e) Návrh zpevněných ploch

- ∙Situační řešení

Komunikace je navržena k úpravě v délce 175m, z toho bude v 1. etapě realizována

délka   95m a v 2. etapě délka 80m. Úprava parkoviště bude s 1. etapou.

Komunikace bude dvoupruhová obousměrná s uličním chodníkem. Šířka vozovky 7,0m,

chodník 1,7m.

- ∙Výškové řešení

Niveleta vozovky po provedených úpravách dozná minimálních změn,  ± 0,10m.

Zůstane zachován podélný i příčný sklon.

- ∙ Příčné uspořádání

Záchova se současný profil. Základní šířka vozovky je 7,0m v části 1. etapy se mění na 6,0 a 6,5m.Chodník v šířce 1,7m. Příčný sklon vozovky jednostranný 2,5%, chodník 2%.

- ∙Konstrukce

Návrh komunikace vozovky vzchází  z TP 170, pro návrhovou úroveň porušení  D1, třídu dopravního zatížení V.

V podloží předpokládáme po plošné úpravě a zhutnění dosažení modulu přetvářnosti min. 45 MPa. Pro zlepšení podloží se navrhuje vápnění 3% v tloušťce vrstvy 300mm.

Vozovka:                               40 mm     asf. koberec ACO 11

spojovací postřik PS 0,3 kg/m2

80 mm     asfaltový  beton ACL 22

infiltrační postřik 1,0 kg/m2

150 mm     mechanicky zpevněné kamenivo

200 mm    štěrkodrť

geotextilie PK - Tex PP 80

470mm      celkem

zhutněná pláň 45 MPa

zlepšení podloží vápnem v tl. 250 mm

Obrubníky betonové 150/300mm

Chodník:                               60mm       betonová zámková dlažba

40mm       lože

100mm       stěrkodrť

100mm       stěrkodrť

300mm       celkem

zhutněná pláň 30 MPa

Obrubníky betonové 60/250mm

-4-

# V místech pro přecházení bude bezbariérová úprava z hmatné dlažby.

Vjezdy:                                 80 mm         beton. zámková dlažba

40 mm          lože

100 mm          štěrkodrť

100 mm          štěrkodrť

zhutněná pláň 30 MPa

Oprava parkoviště:               40 mm         asf. beton ACO 11

spojovací postřik

50 mm          R - materiál živičný

infiltrační postřik 1,0 kg/m2

150 mm          štěrkodrť

240mm           celkem

zhutněná pláň 30 MPa

Z plochy se vybourají panely a terén se dorovná vhodným materiálem.

f) Odvodnění

Odvodnění zpevněných ploch bude povrchové, příčným sklonem přes uliční vpusti do

stávající kanalizace.

Pod pláň se založí podélná drenáž DN 100.

g) Dopravní značky

Na komunikaci se provede dopravní značení, potvrzené DI - PČR.

h) Zvláštní podmínky výstavby

Podmínky výstavby jsou řešeny v ZOV, pro zpevněné plochy se zvláštní

I)  Vazba na technologické vybavení

Neuvažuje se.

j)  Provedené výpočty

Neprováděly se, bylo využito katalogových podkladů.

k)  Užívání veřejných ploch souvisejících se staveništěm osobami s

omezenou schopností pohybu.

Tento požadavek se zde nepředpokládá.

l)  Inženýrské sítě

Před zahájením výkopových prácí, zajistí investor vytyčení stávajících inž. sítí

jejích správci přímo na staveništi. Stavbou bude průběh sítí respektován.