- STAVOPROJEKT 91, spol.s r.o., Ústí nad Labem

- 400 11 ÚSTÍ NAD LABEM, V KUTIŠTI 9

TEL. 603910476, 472774513

- e – mail: stavoprojekt91@volny.cz

- Ateliér: 400 01 Ústí nad Labem,Masarykova 175, tel/fax: 475207134
________________________________________________________________

Dopravní zařízení na vjezdu z ulice Klíšská a České mládeže do kampusu UJEP v Ústí nad Labem

DSP - Dokumentace pro ohlášení  stavby

1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Červenec 2021							                  Ivan Uherčík

- 2 -

1. Průvodní zpráva

Identifikační údaje

a) označení stavby:

Elektronické zabezpečení vjezdu do Kampusu UJEP v Ústí nad Labem

z ulice Klíšská a České mládeže

b) stavebník:

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 1   400 96 Ústí nad Labem

IČ 445 55 601

c) stupeň dokumentace:

DSP - Dokumentace pro ohlášení  stavby

d) projektant:

Stavoprojekt 91 s. r. o. Ústí nad Labem

400 11 Ústí nad Labem, V Kutišti 9

Tel. 603910476, 475 207 134

e – mail: stavoprojekt91@volny.cz

Ateliér: 400 01 Ústí nad Labem, Masarykova 175

Autorizovaná osoba:          Ivan Uherčík          ČKAIT č. 0400679

- 3 -

A. Vjezd z ulice Klišcká

1.  Základní údaje

Stavebník připravuje realizaci elektronického zabezpečení vjezdu do Kampusu UJEP v Ústí nad Labem.

A to na základě dokumentace zpracovanou firmou T - TECHNOLOGY, s.r.o. Roudnice nad Labem, v roce 2016.

Dokumentace řeší dva vjezdy, a to vjezd z ulice Klišská a vjezd z ulice České mládeže.

2.  Dopravní uspořádání na sjezdu z Klišské ulice

V místě křižovatky kde je navrženo umístění závory vjezdu a výjezdu

s elektronickým  zabezpečením, nebude do stavebně technického stavu komunikace zasahováno.

Jedním překopem na vjezdové komunikaci se převedou připojovací kabely.

V prostoru křižovatky zůstane zachován současný dopravní režim v souladu

s dopravním značením.

Pří překopu vozovky se provedou navržené dopravně bezpečnostní  opatření:

● na odbočení  z Klišské ulice se osadí:

DZ B 24a - Zákaz odbočování vpravo

● před křižovatkou  se osadí směrová tabule pro vyznačení objížďky:

IS 11b - Směrová tabule + text Mendělejevova

Po dobu překopu bude zachován výjezd do Klišské ulice.

Pracovní místo se označí podle zásad pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích, a to na vozovce osazením dopravních značek.

● Z 2 - příčné uzávěry

● B 1 - zákaz vjezdu všech vozidel

● na chodníku dle schématu B/17

- 4 -

B. Vjezd z ulice České mládeže

1.  Základní údaje

Stavebník připravuje realizaci elektronického  zabezpečení vjezdu do Kampusu UJEP v Ústí nad Labem.

A to na základě dokumentace zpracovanou firmou T - TECHNOLOGY, s.r.o. Roudnice nad Labem, v roce 2016.

Dokumentace řeší dva vjezdy, a to vjezd z ulice Klišská a vjezd z ulice České Mládeže

2.  Dopravní napojeni na sjezdu z ulice České mládeže

Pro osazení závor na tomto sjezdu se zařídí demontovatelný ostrůvek pro

osazení technologie. Bude založen na vozovce s krytem z asf. betonu. Ostrůvek

bude velikosti 6,00 x 0,50m.

K ostrůvku je nutno zajistit kabelový přívod, a to překopem části vozovky

a chodníku.

Před osazením závor se provede rektifikace oblouku na sjezdové komunikaci 
      z ulice České mládeže, a to od 0m do 2m.

Rozšíření vozovky v oblouku se provede ve stejné skladbě jako je

v Mendělejevové ulici:

40mm         asf. beton, ACO 11

80mm         asf. beton,   ACL 22

150mm         kamenivo zpevněné cementem

200mm         štěrkodť

zhutněná pláň 45 MPa

Rozebraný chodník se zámkové dlažby znovu zadláždí.

Při těchto činnostech se provede označení pracovního místa na komunikaci

podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, dle

schématu B/1 - standardní pracovní místo.

Při montáže dělícího ostrůvku a překopu pro položení chráničky se označí

pracovní místo dle schématu B/4 - standardní pracovní místo,

a B/17 - standardní pracovní místo na chodníku.

Přechodné dopravní značení musí provést odborná firma.

- 5 -

C. Rektifikace oblouku na komunikaci u obj.  CPTO

Na základě požadavku HZS navrhuje se úprava stávající komunikace rozšířením

v oblouku v délce 24,0 m, a to z 0,0m na 2,00 m a zpět na 0,0m.

Touto úpravou bude zajištěn bezproblémový příjezd požární techniky.

Rozšíření se provede přídlažbou z drobné žulové kostky:

100mm         žulová kostka 100/200/100 mm

40 mm        lože

180mm         kamenivo zpevněné cementem I

200mm         štěrkodť

zhutněná pláň 45 MPa

Hrana vozovky se ukončí kamenným krajníkem.

Stávající zídka z lomového kamene, výšky 0,60m, se rozebere a přesadí se

k nové hraně vozovky.

Terén nad zídkou se upraví do nového svahu s respektováním povrchových

zařízení.

Stávající stožár VO se přesadí do nové polohy nad zídkou. Částečně se obnaží

kabelový rozvod a poloze se do nové rýhy.

V místě pracovních činnosti se označení pracovního místa provede v souladu se

zásadami pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích a to

schématu B/1.