Příloha č. 3 – technická specifikace

Nabíjecí stanice – technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky je multistandardová nabíjecí stanice pro elektromobily o výkonu 50 kW určená pro dobíjení elektromobilů (kategorie M1/N1) případně motocyklů na elektrický pohon. Stanice bude umístěna u vyhrazeného parkovacího místa v rámci parkoviště pod budovou CEMMTECH (Pasteurova 7, Ústí nad Labem).

Charakteristika stanice:

- Stanice určena po kontinuální a spolehlivý plný výkon

- Certifikace IEC 61000 EMC Class B pro průmyslové nebo rezidentní oblasti

- Výkon stanice – 50kW

- Stejnosměrná rychlonabíjecí stanice podporující připojení konektory typu: CCS, CHAdeMO a střídavé nabíjení typu 2

- Součástí stanice střídavý kabel pro 22 nebo 43 kW nebo 22 kW střídavá zásuvka

- Otevřené průmyslové standardy zajišťují možnost připojení:

- Systém RFID ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15393, FeliCaTM, NFC režim snímání.

- Síťové připojení GSM/3G modem, 10/100 Base-T Ethernet

Software a ovládací rozhraní:

- Řídící systém stanice součástí ceny zařízení.

- Vzdálené monitorování doby provozuschopnosti a vzdálená asistence.

- Vzdálené aktualizace a přechody na vyšší verze s neomezenou dobou platnosti.

- Dotyková obrazovka pro obsluhu  s funkcí grafické znázornění procesu nabíjení – určena pro venkovní prostředí, včetně čitelnosti na denním světle.

Charakteristika připojení vstupní strany nabíjecí stanice:

- 400 VAC ±10% (50 Hz )

- CJ: 80 A, 55 kVA CT, CJT: 112 A, 77 kVA CJG, CG: 143 A, 98 kVA

Instalace zařízení:

- Součástí nabídkové ceny je stavební osazení na parkoviště FSI UJEP (pod budovou CEMMTECH), Pasteurova 7, Ústí nad Labem, instalace a připojení na stávající přívod NN.

- Případné stavební úpravy pro připojení stanice součástí nabídkové ceny

Dokumentace:

• Součástí dodávky zařízení bude potřebná dokumentace, certifikace a revize potřebné k uvedení nabíjecí stanice do provozu.