Příloha č. 3 – technická specifikace – Simulátor předčasně narozeného novorozence (DOPLNĚNO)

Obecné požadavky:

- je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj.,

- součástí dodávky bude kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

Simulátor předčasně narozeného novorozence – simulátor nedonošence (25. týden těhotenství), který má realistické rozměry a umožňuje provádět školení profesionálních zdravotníků při výuce správného poskytování zdravotnické péče a resuscitace u předčasně narozených novorozenců.

Specifikace:

- realistické rozměry předčasně narozeného kojence,

- realistická funkce dýchacích cest – navrženo pro školení při práci s dýchacími cestami včetně zavedení endotracheální (ET) kanyly,

- realistický výkon školení – usnadňující nácvik resuscitačních návyků u novorozenců předčasně narozených v mezích určité doby,

- funkce simulátoru, které odpovídají cílům studijní osnovy kurzu novorozenecké resuscitace (NRP),

- vysoká mobilita umožňující použít simulátor v různém klinickém prostředí a při nácviku přepravy pacienta,

- funkce dýchacích cest: zavádění endotracheální kanyly, intubace pravé dýchací cesty, přetlaková ventilace, Sellickův manévr,

- cévní přístup: pupeční pahýl s venózním a arteriálním přístupem, interní zásobník na kapalinu,

- funkce dýchání: oboustranné zvedání a klesání hrudníku při mechanické ventilaci,

- předpřipravená místa pro I.V. vstup – pravý kotník, hřbet levé ruky, levá předloketní jamka,

- určeno pro školení kardiopulmonální resuscitace novorozenců.

Ovládací jednotka k simulátoru:

- odolný dotykový tablet s barevným displejem,

- možnost nastavení vitálních funkcí simulátoru,

- provedení do jedné ruky – velikost displeje max. 6“,

- intuitivní dotykové rozhraní,

- minimální doba nastavení simulace,

- mobilní (výuka v libovolném místě),

- pro snadné použití scénářů (snížení pracovního zatížení instruktora),

- kompatibilita se stávajícími simulátory a figurínami,

- úprava a kontrola vitálních funkcí a fyziologických parametrů pacientských simulátorů,

- integrovaný protokol údajů,

- automatický i manuální režim pro ovládání parametrů v reálném čase nebo pro použití naprogramovaného scénáře,

- provozní doba min. 3 hodiny,

- včetně ovládacího software nebo jako samostatné zařízení,

- optimální záznam údajů pro kvalitní rozbor situací,

- včetně ochranného obalu.

Simulovaný pacientský monitor:

- ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky,

- velikost displeje min. 22“,

- konfigurovatelný monitor,

- simulované parametry vitálních funkcí nedonošeného novorozence.