# Příloha č. 3 – Technická specifikace

# Návratový automat pro knihy

Zařízení slouží čtenářům pro samoobslužné vracení knih v režimu 24 hodin/7 dní v týdnu, knihy jsou následně dopraveny do koše.

- Při samoobslužném vrácení knihy je vrácení online zaznamenáno v knihovním informačním systému (KIS) a automaticky se změní status zabezpečení dokumentu.

- Zařízení musí dovolovat pouze vracení dokumentů z dané knihovny.

- Plná kompatibilita s instalovaným RFID  systémem v knihovně.

- Pracovní frekvence čtečky čipů 13.56 MHz, splňuje standardy EN 300 330, ISO 18000-3 a ISO 15693.

- Zařízení musí umět pracovat s více datovými modely současně, minimálně ISO 28560, 3M datové modely,  Dánsky datový model..

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky o úhlopříčce min. 19 palců.

- Operační systém v PC automatu Windows 10

- Součástí automatu musí být čtečka čárových kódů pro identifikaci čtenářů.

- Součástí automatu musí být čtečka na studentské identifikační karty Mifare, DESfire.

- Zařízení musí být vybaveno předním bezpečnostním sklem s krytím IP54, voděodolným.

- Minimální velikost vstupního otvoru pro knihy musí být min. 36x12 cm.

- Možnost návratu dokumentů do velikosti min. 400mm x 350mm x120mm

- Vstupní část návratového automatu musí být vybavena systémem, zamezujícím zcizení vkládaných materiálů.

- Součástí automatu musí být tiskárna stvrzenek (zabudovaná).

- Možnost rozšíření o zvukovou zpětnou vazbu pro zvýšení komfortu uživatelů.

- Návratový automat musí být vybaven barevnou světelnou signalizací stavu možnosti vracet dokumenty.

- Zařízení musí splňovat standardy CE, UL, RCM.

- Musí umožňovat budoucí jednoduché rozšíření o další třídicí segmenty.

- Součástí dodávky bude i vozík na knihy s plovoucím dnem podle množství knih.

- Možnost nastavení  tvrdosti adaptivního dna koše minimálně ze 4 tvrdostí.

- Minimální objem vozíku 200 litrů.

- Maximální délka vozíku 950mm

- Třídicí linka musí být z bezpečnostních důvodů vybavena tlačítkem nouzového zastavení.

- Možnost třídění dokumentů do velikosti min. 400mm x 350mm x120mm

- Hlučnost  zařízení nesmí být větší než 55 dB.

- Maximální délka automatu  včetně vozíku na knihy  1900mm.

- Maximální šířka automatu  včetně vozíku na knihy  700mm.

- Maximální výška automatu  1900mm.

- Systém musí být vybaven signalizací zaplněnosti  koše (blíží se zaplněnost, koš je plný)

- Kapacita třídícího systému musí být minimálně 2000 položek/hodinu (podle odezvy KIS)

- Dodávka včetně  instalace a konfigurace zařízení, veškerého software nutného pro provoz a plné využití zařízení a SIP2  licence knihovního informačního systému aRL.

Minimální požadavky na software:

- Defaultní české uživatelské rozhraní s možností volby nejméně ze dvaceti dalších jazyků.

- Software musí umožňovat vytištění nebo zasílání stvrzenek uživatelům formou e-mailu na základe výběru čtenáře

- Vzor stvrzenek, e-mailu, vytištěné údaje lze jednoduše upravovat pomocí SW přímo v návratovém automatu.

- Podpora komunikačních protokolů SIP2 a NCIP pro zajištění komunikace s používaným knihovním systémem.

- Možnost režimu offline vrácení knih s možností automatické synchronizace dat po obnovení spojení.

- Možnost nastavení v automatu funkce prohlížení čtenářského konta uživatele i s možností prolongace výpůjček a kontroly finančního konta.

- Možnost změny grafického rozhraní návratového automatu.

- Umožnění konverze mezi datovými formáty během procesu návratu dokumentu.

- Volitelné zabezpečení přístupu uživatele pomocí hesla.