### Příloha č. 3 – technická specifikace

### 1. Účel zařízení

Předmětem dodávky je PEM elektrolyzér určený pro výrobu vysoce čistého vodíku z deionizované vody, včetně všech nezbytných technologických celků (sušení, řízení, hospodaření s vodou, vizualizace, chlazení atd.). Zařízení bude využíváno především pro výzkumné a demonstrační účely systémů P2X s cílem produkce vodíku vhodného pro plnicí stanice automobilů a další aplikace v oblasti čisté mobility a vodíkové infrastruktury.

### 2. Technické požadavky

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Typ elektrolyzéru | PEM (Proton Exchange Membrane) |
| Konfigurace | Modulární systém, min. 3 moduly elektrolyzéru typu PEM rozšířitelný na max výkon 20 kW |
| Výkon | Regulovatelný v rozsahu Min < 3 kW Max >13 kW |
| Produkce vodíku | Min < 500 Nl/h Max > 2900 Nl/h |
| Provozní tlak H₂ | max. 30 barg |
| Čistota vodíku | ≥ 99,99 % |
| Požadavek na dočištění. | Zařízení musí umožnit doplnění/napojení na technologii dočištění tak, aby výsledný vodík splňoval požadavky ISO 14687:2019 – Grade D (pro FCEV) |
| Spotřeba demineralizované vody | Max 5 l/h |
| Kvalita vody | DIN ISO 3696 Type 1 – max. 0,1 μS |
| Chlazení | Voda-voda, průtok 220–2010 l/h, vstupní teplota 20–30 °C |
| Účinnost | max. energetická účinnost ≥ 58,5 % |
| V/A charakteristika | Dodavatel je povinen doložit V-A charakteristiku PEM elektrolyzéru včetně závislosti napětí na proudové hustotě při několika hodnotách provozního tlaku (např. 3, 10, 15 a 20 bar) a referenční teplotě (např. 65 °C). Odchylka mezi jednotlivými režimy nesmí být větší než 5%) |
| Rozměry racku | max. 1070 × 660 × 2200 mm (š × h × v) |

### 3. Požadované moduly a vybavení

- ✅ Modul elektrolyzéru (min. 3 ks) – PEM stack včetně řídicí jednotky, výměníku, pumpy, iontové pasti, displeje atd.

- ✅ Racková skříň (GR) – plně osazená pro 3 moduly s možností rozšíření na 6

- ✅ Řídicí systém (GC) – PLC s CanOpen + ProfiNet, průmyslová vizualizace WinCC s plnohodnotným ovládáním a PC

- ✅ Modul sušení vodíku (DM) – 2kolonový systém se senzorem vlhkosti a možností regenerace

- ✅ Modul hospodaření s vodou (WM) – nádrž min. 20 l, automatické doplňování z RO, řízení čerpadla a hladiny

- ✅ Systém reverzní osmózy – výstup ≥ 10 l/h

- ✅ Vizualizace a ovládání – SW+HW: monitor, PC, klávesnice, myš, SQL databáze

- ✅ Bezpečnostní prvky – dvoustupňové odstavení (warning + nouzové stop), možnost integrace do systému MaR budovy

### 4. Instalace a uvedení do provozu

- Dodavatel zajistí kompletní instalaci a zprovoznění zařízení včetně testovacího provozu (max. 3 pracovní dny).

- Součástí nabídky musí být zaškolení obsluhy a poskytnutí kompletní dokumentace (v češtině nebo angličtině).

### 5. Záruka a servis

- Minimálně 12 měsíců záruka od převzetí

- Životnost stacku min. 30 000 hodin provozu při dodržení provozních podmínek

- Servisní prohlídka min. 1× ročně, nabídka pravidelného servisu na 5 let

- Zajištění dostupnosti náhradních dílů min. 5 let

### 6. Další požadavky

- Zařízení musí umožňovat vzdálený dohled a servisní přístup dodavatele

- Elektrické připojení 3f, kabel 5G, rozhraní RJ45 pro LAN/WAN

- Připojení médií dle specifikace (např. G ½”, push-fit apod.)

### 7. Dodací a platební podmínky

- Dodání – místo instalace laboratoř UJEP FSI

- Dodací lhůta max. 6 měsíců od objednání

- Platební podmínky: 100 % po dodání